TEORIA    SYSTEMÓW

Modelowanie systemów produkcyjnych

Modelowanie systemów technicznych służy poznaniu struktury i działania  projektowanych obiektów, opracowaniu algorytmów umożliwiających poprawę wskaźników wydajnościowych i jakościowych procesów wytwarzania oraz prognozowanie wpływu zakłóceń na przebieg produkcji. Metody modelowania najczęściej oparte są na teorii masowej obsługi, programowaniu matematycznym i symulacji komputerowej. Technikami modelowania posługujemy się w trakcie procesu projektowania w celu sprawdzenia działania projektowanego systemu w oparciu o symulację pracy jego modelu. Modelowanie umożliwia więc sprawdzenie poprawności założeń projektowych i ewentualną ich weryfikację stosunkowo małym kosztem.

Systemy produkcyjne są złożonymi układami warunków i zdarzeń, z których wiele ma przebieg współbieżny. Sprawdzonym językiem modelowania tego typu zależności jest teoria sieci Petri (Petri C.A.: Kommunikation mit Automaten, Bonn 1962). Sieć Petri przedstawia sobą dwudzielny graf, składający się z wierzchołków typu miejsce (ang. Place) reprezentujących warunki stany, odczynniki chemiczne, języki pamięci materiały oraz z wierzchołków typu przejście (ang. Transition) reprezentujących zdarzenia reakcje chemiczne, translatory, procesory, operacje produkcyjne. Z każdym zdarzeniem związany jest zbiór warunków wejściowych, których spełnienie umożliwia zajście danego zdarzenia i w konsekwencji spełnienie zbioru warunków wyjściowych, będących rezultatem owego zdarzenia.

Def.1:

Uporządkowaną trójkę postaci N=(P,T,E) nazywamy siecią wtedy i tylko wtedy, gdy:

- P i T są zbiorami rozłącznymi;

- E  (P x T)  (T x P) jest relacją dwuargumentową zwaną relacją przepływu.

# Def.2

Uporządkowaną szóstkę postaci PN = (P, T, E, K, W, M0) nazywamy siecią Petri (systemem miejsce-przejście P/T) wtedy gdy:

P, T – rozłączne, niepuste i skończone zbiory odpowiednio miejsc i przejść,

P  T = 0,   P  T  0;

E  (P x T )  (T x P) – relacja incydencji;

K: P  N – funkcja pojemności miejsc;

W: E  N – funkcja krotności łuków;

M0: P  N0– funkcja znakowania (markowania) początkowego, spełniająca warunek:

p  P,   M0 (p)  K(p);

N – zbiór liczb naturalnych;

N0 – N  0;

Reprezentacja algebraiczna sieci Petri.

PN = ( C, K, W, M0 )

Gdzie C – macierz incydencji o wymiarach ( m x n ), m = T  n = P 

o elementach:

cij=Wti,pjdlati,pjÎE−Wpj,tidlapj,tiÎE0dlati,pjÈpj,tiÏE

Reprezentacja taka umożliwia wyznaczenie kolejnych znakowań sieci w oparciu o proste działania algebraiczne. Funkcja przejścia umożliwia wyznaczenie stanu M’ osiągalnego bezpośrednio ze stanu M.

M’ = M + e[t]C

Gdzie e[t] jest to wektor jednostkowy o wymiarach (1 x m), w którym współrzędna różna od zera odpowiada indeksowi przejścia t aktualnie przygotowanego w stanie M. Zależność między stanem M oraz bezpośrednio z niego osiągalnym stanem M’, określona jest w sposób następujący:

M'p=Mp−Wp,t,dlapÎtipÏt·Mp+Wt,p,dlapÎt·MpwprzeciwnymprzypadkuGdzie:

t = { p  (t,p)  E }- zbiór miejsc wyjściowych tranzycji t;

t = { p  (p,t)  E }- zbiór miejsc wejściowych tranzycji t;

Istnieje wiele klas modeli sieciowych wywodzących się z modelu wg def. 2, mi. Modele czasowe, predykatowe, kolorowane, stochastyczne, rozmyte i inne. Gdyby przyjąć założenia:

p  P,   K(p) = 1;

e  E,   W(e) = 1;

wtedy funkcje K oraz W  w modelu PN można pominąć.

Def.3

Uporządkowaną czwórkę postaci PNb = (P, T,  E, M0) nazywamy binarną siecią Petri.

Istotne uproszczenie modelu, oraz ułatwienie projektowania można uzyskać wprowadzając tzw. łuki wzbraniające i, łączące miejsca (warunki) z przejściami (zdarzeniami). Zdarzenie połączone łukiem wzbraniającym z warunkiem nie może zajść w przypadku, gdy warunek ten jest prawdziwy (miejsce zawiera marker).

Uzupełniając model o funkcję  przyporządkowującą każdemu zdarzeniu czas (>=0) jego trwania, otrzymujemy możliwość analiz czasowych projektu (wydajność, czas trwania cykli produkcyjnych), wykorzystywanych następnie w analizach ekonomicznych.

Def.4

Czasową, binarną siecią Petri z łukami wzbraniającymi nazywamy uporządkowaną szóstkę postaci: PNb = (P, T, E, I, , M0). Warunki przygotowania tranzycji t mają postać:

p t,	 M(p) = 1;

(p,t)  I,	 M(p) = 0.

Zależność pomiędzy stanem M oraz bezpośrednio z niego wynikającym M’ określona jest w sposób następujący:

## M'p=0dlapÎtipÏt·1dlapÎt·Mpwprzeciwnymprzypadku

Reprezentacja graficzna sieci Petri.

Reprezentacja graficzna relacji incydencji E została wzbogacona o dodatkowe typy łuków, co obrazuje tabela 1. Ma to na celu jej uproszczenie, czyniąc ją bardziej czytelną, a więc łatwiejszą do analizy.

Tabela 1. Typy łuków występujących w modelu.

| nazwa łuku | notacja | graf przed zdarzeniem | graf w trakcie zdarzenia | graf po zdarzeniu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wejściowy | pt(p,t) |  |  |  |
| wyjściowy E | tp(t,p) |  |  |  |
| informator | p_t(p,t) |  |  |  |
| zwrotny | ptp(p,t) |  |  |  |
| wewnętrzny | tpt(t,p) |  |  |  |
| wzbraniający | i(p,t) |  |  |  |

Obok standardowo używanych łuków wejściowych i wyjściowych, wprowadzono: łuk „informator” przesyłający jedynie potwierdzenie o istnieniu znacznika, bez jego usuwania; łuk „zwrotny” zastępujący parę łuków „wejściowy” plus „wyjściowy”; łuk „wewnętrzny” generujący znacznik dla miejsc (warunków), które są aktywne tylko w czasie realizacji konkretnego zdarzenia. Wprowadzenie tych dodatkowych odmian łuków spowodowało nieznaczne skomplikowanie języka sieci Petri, co jest jednak rekompensowane korzyściami na etapie budowy modelu. Należy przy tym zaznaczyć, że model zbudowany w oparciu o ten język zawsze można (nawet automatycznie) przetransponować na standard.

Przykład 1.

# Zrobotyzowane gniazdo produkcyjne składające się z:

I wariant: 2 tokarki sterowane numerycznie (TSN1, TSN2), transporter dostawczy (TD), transporter odbiorczy (TO), robot (R);

# II wariant: 2 tokarki sterowane numerycznie (TSN1, TSN2), transporter dostawczy (TD), transporter odbiorczy (TO), robot (R), stanowisko pomiarowe (SP);

Prefabrykaty pobierane są przez robota z transportera dostawczego i dostarczane na obrabiarki. Po zakończonej obróbce robot przenosi przedmioty na transporter odbiorczy (wariant I), lub dostarcza je na stanowisko pomiarowe (jeśli jest wolne). Założono, że na stanowisku pomiarowym na przemian są mierzone przedmioty obrabiane na TSN1 i TSN2. W przypadku gdy stanowisko pomiarowe jest zajęte, przedmiot obrobiony jest bezpośrednio transportowany na transporter odbiorczy.

TSN1

SP

TD                        R

TSN2                            TO

Poniższy model graficzny przedstawia wariant II. Model dla wariantu I zawiera się w tym modelu.

52   32

51                 22

11

51

1                       11                         21                       31                           41                  51

21                        31                       41                       51                           61

22

0                                                  32                                                                                  99

0                                                  1                                                             98                  99

22                         32                         42                       52                              62

2                        12                     22                             32                          42                    52

21   31         52

51                                      M0=(1,11,12,41,99)

12

52

Dane do przykładu 1.

Uwagi : 	A – przedmioty obrobione na TSN1,

B – przedmioty obrobione na TSN1.

Tłustym drukiem zaznaczono elementy współne dla wariantu I i II.

p(0,"na TD przedmiot gotowy do odbioru")

p(1,"robot wolny")

p(11,"TSN1 wolne")

p(12,"TSN2 wolne")

p(21,"przedmiot surowy na TSN1")

p(22,"przedmiot surowy na TSN2")

p(31,"przedmiot obrobiony na TSN1")

p(32,"przedmiot obrobiony na TSN2")

p(41,"żądanie pomiaru A")

p(42,"żądanie pomiaru B")

p(51,"A na stanowisku pomiarowym")

p(52,"B na stanowisku pomiarowym”)

p(61,”A zmierzone”)

p(62,”B zmierzone”)

p(98,”przedmiot obrobiony na 1 poz. TO”)

p(99,”1 stan. Na To wolne”)

t(0,”ruch TD o jedną pozycję”,5)

t(1,”dostarczenie surówki na TSN1”,20)

t(2,”dostarczenie surówki na TSN2”,20)

t(11,”obróbka na TSN1”,60)

t(12,”obróbka na TSN2”,90)

t(21,”zdjęcie przedmiotu z TSN1”,20)

t(22,”zdjęcie przedmiotu z TSN2”,20)

t(31,”dostarczenie A do pomiaru”,20)

t(32,”dostarczenie B do pomiaru”,20)

t(41,”pomiar A”,60),

t(42,”pomiar B”,60),

t(51,”odstawienie A z S.P.”,20)

t(52,”odstawienie B z S.P.”,20)

t(99,”ruch TO o 1 poz.”,5)

Przykład 2.

Dany jest układ trzech rotorów R1, R2, R3.

B	TD

A

11

22

21					TO

41

B   A  B

32		  12

13             31

23                          33

R1 – czteropozycyjny:

Odbiera z transportera dostawczego na pozycji 1 na przemian przedmioty typu A i B,

Na pozycji 2 przekazuje przedmioty surowe typu B na R2 oraz przejmuje przedmioty obrobione B z R2;

Na pozycji 3 przekazuje przedmioty surowe typu A na R3 oraz przejmuje przedmioty obrobione A z R3;

Z pozycji 4 przekazuje na transporter odbiorczy kolejno przedmioty typu A i B.

R2 – trzypozycyjny:

Na pozycji pierwszej odbiera/przekazuje przedmioty surowe/obrobione typu B;

Na pozycji 2 następuje wykonanie operacji I dla B.

Na pozycji 3 następuje wykonanie operacji II dla B.

Z pozycji 4 przekazuje na transporter odbiorczy kolejno przedmioty typu A i B.

R3 – trzypozycyjny:

Na pozycji pierwszej odbiera/przekazuje przedmioty surowe/obrobione typu A;

Na pozycji 2 następuje wykonanie operacji I dla A.

Na pozycji 3 następuje wykonanie operacji II dla A.

3                   11

111

11

1               11	          1       					5

4			    110		 136         121             140		   36		   0

7

4             14                   2                    12                                           6

27	         114			        146			37

216	           126

133	         313		   131     124

26		         21			     31				36

332	         333	          311		       214	       236	        235

25

35

322                      321				   224			   225

24                    23                                22          32                             33                             34

Dane dla przykładu 2:

p(0,"pierwsza pozycja na TO wolna")

p(1,"A na przedostatniej pozycji TD")

p(4,"B na przedostatniej pozycji TD")

p(11,"A na ostatniej pozycji TD")

p(14,"B na ostatniej pozycji TD")

p(36,"Pierwsza pozycja na TO zajęta")

p(110,"rotor 1, pozycja 1 wolna")

p(111,"rotor 1, pozycja 1, A surowe")

p(114,"rotor 1, pozycja 1, B surowe")

p(121,"rotor 1, pozycja 2, A surowe")

p(124,"rotor 1, pozycja 2, B surowe")

p(126,"rotor 1, pozycja 2, B obrobione")

p(131,"rotor 1, pozycja 3, A surowe")

p(133,"rotor 1, pozycja 3, A obrobione")

p(136,"rotor 1, pozycja 3, B obrobione")

p(140,"rotor 1, pozycja 4, wolna")

p(143,"rotor 1, pozycja 4, A obrobione")

p(146,"rotor 1, pozycja 2, B obrobione")

p(214,"rotor 2, pozycja 1, B surowe")

p(216,"rotor 2, pozycja 1, B obrobione")

p(224,"rotor 2, pozycja 2, B surowe")

p(225,"rotor 2, pozycja 2, B po pierwszej operacji")

p(235,"rotor 2, pozycja 3, B po pierwszej operacji")

p(236,"rotor 2, pozycja 3, B po drugiej operacji")

p(311,"rotor 3, pozycja 1, A surowe")

p(313,"rotor 3, pozycja 1, A obrobione")

p(321,"rotor 3, pozycja 2, A surowe")

p(322,"rotor 3, pozycja 2, A po pierwszej operacji")

p(332,"rotor 3, pozycja 3, A po pierwszej operacji")

p(333,"rotor 3, pozycja 3, A po drugiej operacji")

t(1,"założenie A na rotor 1",10)

t(2,"założenie B na rotor 1",10)

t(3,"podstawienie A na ostatnią pozycję TD",5)

t(4,"podstawienie B na ostatnią pozycję TD",5)

t(5,"przesuw A na pierwszą pozycję TO",5)

t(6,"przesuw B na pierwszą pozycję TO",5)

t(7,"przesuw TO",5)

t(11,"obrót rotora 1",5)

t(12,"obrót rotora 1",5)

t(21,"założenie A na rotor 3",5)

t(31,"założenie B na rotor 2",5)

t(22,"obrót rotora 3",5)

t(32,"obrót rotora 2",5)

t(23,"operacja 1 dla A",60)

t(33,"operacja 1 dla B",120)

t(24,"obrót rotora 3",5)

t(34,"obrót rotora 2",5)

t(25,"operacja 2 dla A",90)

t(35,"operacja 2 dla B",90)

t(26,"obrót rotora 3",5)

t(36,"obrót rotora 2",5)

t(27,"powrót A na rotor 3",5)

t(37,"powrót B na rotor 2",5)